- Contents

1	Introdução	2

2	O que acontece antes do main()?	3

3	O que é necessário para rodar um firmware sem IDE?	4

3.1        Abstração de Hardware	4

3.2         Inicialização	5

3.1	Sistema de Build	7

4	Stack de Desenvolvimento	10

5	Instalação das ferramentas	11

5.1	GNU Arm Toolchain	11

5.2	MSYS2	13

5.3	MAKE	13

5.4	VSCODE	14

5.5	JLINK Drivers	15

6	Configuração do ambiente e árvore de pastas	15

6.1	CMSIS (core + device)	16

6.2	Startup	18

6.3	Linker Script	18

6.4	Makefile	18

7	Configurando ambiente VSCODE	19

7.1	IntelliSense	19

7.2	Configurando Build no VSCode	21

7.3	Usar MINGW64 pelo VSCODE	22

7.4	Debug completo no VSCode (JLINK + GDB)	23

8	Usar o CCACHE para build	27

9	Problemas reais enfrentados	28

10	Evolução do Makefile (aprendizado real)	29

11	Código Exemplo para teste na STM32F407VET6	31

# Introdução

Este documento apresenta a configuração completa de um ambiente de desenvolvimento bare metal para o microcontrolador STM32F407VET6, sem o uso de IDEs dedicadas.

O objetivo é demonstrar, de forma prática e estruturada, como configurar manualmente todas as ferramentas, dependências e arquivos necessários para compilação, linkedição, gravação e debug do firmware.

Estrutura de arquivos e pastas final do projeto:

project/

├── Makefile                  # Build system (compilação e linkagem)

├── flash.jlink                  # Script para gravar a imagem no microcontrolador pelo jlink

├── linker/

│   └── stm32f407.ld         # Script de linkagem (memória FLASH/RAM)

├── startup/

│   └── startup_stm32f407xx.s # Código inicial (vetor inicial, reset handler)

├── core/

│   └── system_stm32f4xx.c   # Configuração de clock (SystemInit)

├── src/

│   └── main.c               # Aplicação principal

├── CMSIS/

│   ├── core/

│   │   └── Include/         # Headers do Cortex-M (ARM)

│   └── device/

│       └── Include/         # Headers do STM32F4 (periféricos)

├── build/                   # Arquivos gerados (.o, .elf, .bin)

└── .vscode/                 # Configurações do VSCode

Antes de iniciar a configuração do ambiente, é fundamental entender quais são os componentes mínimos necessários para executar um firmware embarcado bare metal. O foco do tutorial não é aprofundar teoricamente a inicialização do STM32 antes do main, mas apenas apresentar o fluxo necessário para configuração prática.

# O que acontece antes do main()?

Quando o microcontrolador é energizado ou sofre um reset, ele executa automaticamente uma sequência de etapas de inicialização, que começa no arquivo de startup e linker até a execução da função main.

Fluxo real de inicialização do microcontrolador:

Power ON / Reset
↓
CPU inicializa a partir do endereço base da tabela de vetores (0x08000000)
↓
Carrega Stack Pointer (primeira posição da tabela)
↓
Executa Reset_Handler (segunda posição da tabela)
↓
Inicialização da memória: copia .data (da Flash para a RAM) zera .bss (variáveis não inicializadas)
↓
Executa o SystemInit() (clock, PLL, etc..)
↓
Entra no main()

Os principais pontos:

- Tabela de vetores

  - Microcontrolador salta diretamente para os endereços definidos na tabela de vetores

  - Define o ponto de entrada do sistema

  - Contem:

    - Stack Pointer inicial, apontando para o endereço de memória do topo da RAM, que será utilizada para armazenamento de dados durante a execução.

    - Endereço do Reset_Handler, o qual contem todas as funções de inicializaçao a serem executados antes do main.

- Reset_Handler

  - Primeiro código executado em software, preparando o ambiente manualmente antes de chamar o main.

  - Responsável por preparar o ambiente de execução.

- Inicialização da memória

  - .data: Variáveis inicializadas, copiadas da Flash para a RAM

  - .bss: Variáveis não inicializadas, zeradas na RAM.

- SystemInit()

  - Configura clock (PLL, prescalers, etc...)

  - Prepara o sistema de aplicação

  - O Reset_Handler chama explicitamente SystemInit() antes de entrar no main.

Só após todos esses processos, o programa entra no main.

# O que é necessário para rodar um firmware sem IDE?

Ao contrário do que muitos imaginam, não é necessário utilizar uma IDE dedicada do fabricante para desenvolver firmware.

Um ambiente bare metal funcional depende de algumas camadas de sistema, com a ordem apresentada na sequência sendo a visão de construção do ambiente, e não a ordem de execução do microcontrolador.

## 3.1 Abstração de Hardware

CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard)

Responsável por:

- Definição dos registradores do core ARM Cortex-M

- Acesso direto ao hardware

- Padronização da interface entre compilador e arquitetura

Device Headers (STM32F4)

Fornecem o mapeamento completo dos periféricos do STM32F407:

- RCC

- GPIO

- Timers

- Registradores específicos do microcontrolador

## 3.2 Inicialização

Startup (Assembly)

Define o ponto de entrada do sistema:

- Por padrão, o vetor de interrupções inicia em 0x08000000 (FLASH), podendo variar dependendo da configuração do microcontrolador.

- Primeiro valor: stack pointer

- Segundo valor: Reset_Handler

- Chamada de SystemInit()

- Chamada de main()

- O arquivo de startup depende diretamente da definição dos símbolos no Linker Script.

Trecho do arquivo de startup da tabela do vetor com a definição dos símbolos stack pointer e reset_handler:

.word _estack
.word Reset_Handler

O startup e o linker script são interdependentes. O startup referencia símbolos, como _estack, enquanto o linker script define onde esses símbolos estão na memória.

Sem o arquivo de startup, o microcontrolador não possui um ponto de entrada definido para execução sendo, literalmente, o boot do sistema.

Linker Script

Responsável por mapear o firmware na memória do microcontrolador:

- Definiçao do Flash e da RAM

- Organização das seções .text .data .bss

- Definição do stack e heap.

- Utilizado durante a etapa de linkedição, sendo passado ao linker pelo Makefile (flag –T), conectando o sistema de build à organização física do firmware na memória.

Indica o tamanho da memória, organiza as seções e instrui o linker sobre como organizar o mapeamento do código. Sem isso o compilador não sabe onde colocar o código.

Exemplo de mapeamento da memória declarada no Linker Script para o STM32F407.

MEMORY

{

RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K

CCMRAM (xrw) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K

FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 512K

}

Abaixo o fluxo da organização do Linker Script:

FLASH (0x08000000)
│
├── .isr_vector
├── .text
├── .rodata
│
RAM (0x20000000)
│
├── .data (copiado da FLASH)
├── .bss (zerado)
├── stack

Durante a inicialização do microcontrolador, o arquivo de startup é o responsável por indicar as constantes a serem copiadas para dentro do .data e zerar as variáveis dentro do .bss, com tudo isso sendo executado antes do main.

Exemplo com o seguinte código:

int x = 10; //.data

int y; 	   //.bss

“x” vem da FLASH e “y” é zerado na RAM.

Dentro do Linker Script, além do mapeamento de memória, ainda há a definição dos símbolos declarados no startup, como a definição do stack pointer, como na seção do linker abaixo:

_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);

# Sistema de Build

Toolchain (GCC ARM)

Responsável por:

- Compilação dos arquivos código em objetos, ainda sem mapeamento no hardware do microcontrolador (.c -> .o)

- Linkedição, mapeamento dos arquivos objetos gerados para as seções de memória do microcontrolador (.o -> .elf)

- Geração de binários (.elf -> .bin)

Makefile

O Makefile é o elemento central do sistema de build em um ambiente bare metal. Ele é responsável por orquestrar todo o fluxo de construção do firmware, desde a compilação do código fonte até a geração dos arquivos binários finais utilizados na gravação do microcontrolador, ou seja, é a definição explicita em como o firmware é construído.

Diferente de ambientes baseados em IDE, onde esse processo é abstraído, o uso de um Makefile explicita todas as etapas envolvidas, proporcionando controle total sobre o processo de build, maior previsibilidade e portabilidade do projeto.

O Makefile implementa e automatiza as seguintes etapas:

1. Compilação

- Converte arquivos fonte (.c e .s) em arquivos objeto (.o)

- Utiliza o compilador arm-none-eabi-gcc

- Aplica flags específicas para arquitetura Cortex-M4 (CPU, FPU, ABI)

2. Linkedição

- Combina todos os objetos em um executável (.elf)

- Utiliza o linker script para mapear corretamente:

  - FLASH

  - RAM

  - Seções (.text, .data, .bss)

3. Geração de binários

- Converte o arquivo ELF em formatos utilizáveis:

  - .bin (gravação direta)

  - .hex (compatibilidade com ferramentas)

4. Organização do projeto

- Direciona todos os artefatos para a pasta build/

- Separa objetos, relatórios e binários

- Mantém o repositório limpo e estruturado

5. Automação de tarefas
Permite executar operações com comandos simples:

- make → build completo

- make clean → limpeza dos artefatos

- make flash → gravação via Jlink

- make debug → inicialização do servidor de debug

6. Análise e inspeção
Inclui ferramentas para análise do firmware:

- Uso de memória (size)

- Listagem de símbolos (nm)

- Disassembly (objdump)

- Relatórios de consumo por função e por seção

Características avançadas do Makefile:

Este projeto utiliza recursos avançados normalmente não presentes em ambientes básicos:

- Descoberta automática de arquivos

  - Busca recursiva por .c, .h e .s

  - Elimina necessidade de manutenção manual

- Build incremental com dependências

  - Uso de arquivos .d para recompilar apenas o necessário

- Paralelismo

  - Compilação utilizando múltiplos núcleos (make -j)

- Otimização de código

  - -O2 → otimização de desempenho

  - -flto → Link Time Optimization

  - --gc-sections → remoção de código não utilizado

- Aceleração de build

  - Integração com ccache para reduzir tempo de compilação

- Geração de artefatos de debug

  - .map → mapa de memória

  - .lst → assembly intercalado com C

  - .sym → tabela de símbolos

- Flags críticas para o funcionamento no STM32

  - -mcpu=cortex-m4

    - Instrução para o compilador GCC indicando que o alvo do compilador é o núcleo Cortex M4.

  - –mthumb

    - Flag de compilação indicando ao GCC gerar o código usando as instruções thumb, otimizando o uso de memória.

  - -mfpu=fpv4-sp-d16

    - Flag indicando o uso de unidade de ponto flutuante do hardware do Cortex-M4 com suporte a float de 32 bits e 16 registradores

  - -mfloat-abi=hard

    - Uso da unidade de ponto flutuante do hardware e passa os valores via registradores. Dependendo da configuração pode ser soft (Não usa via hardware e os cálculos de ponto flutuante é via software, mais lento), softfp (usa a unidade de ponto flutuante mas não usa registradores) e o hard.

  - –ffreestanding

    - Diz ao compilador que o código roda sem um suporte à linguagem C padrão, caso contrário tentará compilar com a biblioteca C padrão, levando a erros como crt0.c missing.

  - –nostdlib

    - Diz ao compilador para não linkar automaticamente nenhuma biblioteca C padrão como libc, libgcc e o C runtime padrão crt0.c. Em bare metal essas partes precisam ser fornecidas manualmente. Como exemplo da função printf, que exige implemetação de baixo nível pois não há sistema operacional pra fornecer o I/O.

  - -Wl,--gc-sections

    - Literalmente “garbage collection”, removendo dados e funções não usados no firmware final. Para essa flag funcionar, outras duas devem ser declaras no Makefile:

      - -ffunction-sections

      - -fdata-sections

    - A organização das funções e dados na memória é feito por meio de seções, com essas duas flags dizendo ao compilador que cada variável e função vai pra sua própria seção, permitindo limpar seções não referenciadas.

O domínio do Makefile representa um dos principais diferenciais no desenvolvimento embarcado de baixo nível, pois:

- Remove dependência de ferramentas proprietárias

- Permite total controle do processo de build

- Facilita debug de problemas complexos

- Garante reprodutibilidade do firmware

Aproxima o desenvolvimento de práticas industriais (CI/CD, automação).

# Stack de Desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento bare metal foi construído utilizando as seguintes ferramentas:

- ARM GNU Toolchain (arm-none-eabi-gcc)

- Make (build system)

- CMSIS (core + device)

- Startup em Assembly

- Linker Script

- J-Link (flash/debug)

- VSCode

- MSYS2 (ambiente Unix no Windows)

Antes de entrar na configuração, é importante entender o fluxo completo de como o firmware é criado e executado:

Fluxo de geração do firmware:

[ Código fonte (.c) ]

↓

[ Compilação ]

(arm-none-eabi-gcc)

→ Converte código C em instruções de máquina

↓

[ Arquivos objeto (.o) ]

↓

[ Linkagem ]

(linker script)

→ Organiza o firmware na memória (FLASH/RAM)

↓

[ Executável (.elf) ]

↓

[ Conversão ]

(objcopy)

→ Gera arquivos para gravação

↓

[ Binário (.bin / .hex) ]

↓

[ Gravação ]
(JLink Commander)

[ Debug ]
(GDB + JLinkGDBServer)

↓

[ Microcontrolador ]

↓

[ Reset_Handler → SystemInit → main()

# Instalação das ferramentas

Nesta seção, serão instaladas todas as ferramentas necessárias para o ambiente de desenvolvimento.

## GNU Arm Toolchain

Toolchain que contém o compilador baseado no GCC para microcontroladores ARM e outras ferramentas para essa arquitetura.

Baixar a TOOLCHAIN GNU ARM:

Toolchain

https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm

Baixar a seguinte toolchain, testada e compatível com o linker\startup:

arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi

Após isso, configurar o path no system.

Passo a passo:

- Pressione Win + S e pesquise por "Variáveis de Ambiente"

- Clique em "Editar as variáveis de ambiente do sistema"

- Clique em "Variáveis de Ambiente"

- Em "Variáveis do sistema", selecione Path

- Clique em "Editar"

- Clique em "Novo" e adicione o caminho da toolchain “C:\Program Files (x86)\Arm GNU Toolchain arm-none-eabi\13.2 Rel1\bin” Atenção que pode variar de sistema pra sistema.

- Confirme tudo com OK

Teste no terminal Powershell.

  - Digite no terminal: arm-none-eabi-gcc --version

Problemas comuns

arm-none-eabi-gcc' não é reconhecido

Causa:

- PATH não configurado corretamente

- terminal antigo aberto antes da configuração

Solução:

- feche e reabra o terminal

- revise o caminho adicionado

## MSYS2

O MSYS2 fornece um ambiente Unix no Windows, essencial para instalar ferramentas como make e ccache.

Instalar o MSYS2

Acesse:

https://www.msys2.org/

Instale com as configurações padrão.

Abra o terminal:

MSYS2 MSYS

Atualizar o MSYS2

Digite:

pacman -Syu

Se pedir para fechar janela, feche e abra o MSYS2 novamente.

Depois rode novamente:

pacman –Su

## MAKE

Instalar MAKE

No terminal MSYS2 MINGW64 digite:

pacman -S make

Confirme com:

Y

Após instalado, teste digitando no terminal:

make --version

Deve aparecer algo tipo:

GNU Make 4.x

Adicionar Make ao PATH do Windows

Agora precisamos permitir que o Powershell e posteriormente o VSCode encontrem o make.

Caminho padrão:

C:\msys64\usr\bin

Adicione esse caminho ao PATH do sistema
(mesmo procedimento que você fez para o GCC).

Teste final no CMD

Abra o powershell novo e digite:

make --version

Problemas comuns

make não é reconhecido

Causa:

- PATH não configurado

Solução:

- adicionar C:\msys64\usr\bin ao PATH

- reiniciar o terminal

## VSCODE

Baixar e instalar o VSCode com as configurações padrão:

https://code.visualstudio.com/

## JLINK Drivers

Baixar e instalar a suite do JLINK para flash e debug. Siga a instalação padrão.

Para esse tutorial, foi configurado e testado a versão V7.68e:

https://www.segger.com/downloads/jlink/

# Configuração do ambiente e árvore de pastas

AdicionarARM GCC toolchain ao PATH do MSYS2

Teste primeiro

No terminal MSYS2 MinGW64, digite:

arm-none-eabi-gcc --version

Se aparecer:

command not found

Então o toolchain realmente não está no PATH.

Dentro do terminal MinGW64 digite:

nano ~/.bashrc

Adicione no final:

export PATH="/c/Program Files (x86)/Arm GNU Toolchain arm-none-eabi/13.2 Rel1/bin:$PATH"

salve:

Ctrl+O
Enter
Ctrl+X

E execute no terminal:

source ~/.bashrc

Agora sempre que abrir o MSYS2 MinGW6 o toolchain estará disponível.

Depois teste dentro do terminal digitando:

arm-none-eabi-size --version

## CMSIS (core + device)

O CMSIS fornece a camada base para acesso ao core do hardware ARM Cortex-M.

Ele é dividido em duas partes, o CMSIS Core e o CMSIS Device.

CMSIS Core (ARM)

Responsável por:

- Acesso ao core (Cortex-M4)

- Intrinsics do compilador

- Definição de registradores do processador

Download:

https://github.com/ARM-software/CMSIS_5/releases

Copie para o projeto (crie as pastas necessárias):

CMSIS/Core/Include → project/CMSIS/core/Include

Arquivos importantes que devem estar ali:

core_cm4.h
cmsis_gcc.h
cmsis_compiler.h
cmsis_version.h

CMSIS Device para o STM32F4xx

Responsável por:

- definição dos periféricos (GPIO, RCC, etc.)

- mapeamento de registradores do microcontrolador

Download:

https://github.com/STMicroelectronics/cmsis_device_f4

Copie:

cmsis-device-f4/Include → project/CMSIS/device/Include

Você precisa desses pelo menos:

stm32f4xx.h
stm32f407xx.h
system_stm32f4xx.h
stm32f4xx_conf.h

Você também precisa copiar:

system_stm32f4xx.c

Que fica em:

cmsis-device-f4/Source/Templates/

E colocar em:

project/core/system_stm32f4xx.c

Sem ele:

- clock fica em default

- SystemCoreClock errado

- delay e timers quebram

Como o compilador escolhe o core certo?

Porque o device header que vai ser chamado dentro do main.c (stm32f407xx.h) inclui:

#include "core_cm4.h"

Então mesmo que existam outros cores na pasta:

- só o cm4 será usado

- os outros serão ignorados

## Startup

O arquivo de startup define o ponto inicial de execução do microcontrolador.

Local do arquivo

cmsis-device-f4/Source/Templates/gcc/startup_stm32f407xx.s

Onde colocar no projeto

project/startup/startup_stm32f407xx.s

## Linker Script

O linker script define como o firmware será organizado na memória do microcontrolador

Arquivo:

stm32f407.ld

Onde colocar

project/linker/stm32f407.ld

Sem isso o linker não sabe montar o firmware.

Esse projeto já inclui um linker script para o STM32F407, gerado pelo STM32CubeMX e adaptado para uso em ambiente bare metal.

## Makefile

O arquivo Makefile pode ser encontrado no repositório desse projeto. Sua construção foi realizada de forma incremental ao longo do desenvolvimento, com o auxílio de ferramentas de IA generativa e validação prática durante os testes no ambiente bare metal.

# Configurando ambiente VSCODE

Extensões essenciais no VSCode para serem instaladas:

Para programação C/C++:

- C/C++ Extension Pack

  - IntelliSense, debug, autocomplete

Para Debug instale:

- Cortex-Debug

Para o processo de Build:

- Makefile Tools

  - Roda make direto do VSCode

Após instalado as extensões, prosseguir para a configuração de cada uma delas.

## IntelliSense

O VSCode não interpreta automaticamente as configurações de compilação definidas no Makefile, sendo necessário configurar manualmente o IntelliSense.

Crie o arquivo:

project/.vscode/c_cpp_properties.json

Copie e cole dentro do json criado

{

"configurations": [

{

"name": "STM32",

"compilerPath": "arm-none-eabi-gcc",

"intelliSenseMode": "gcc-arm",

"cStandard": "c11",

"includePath": [

"${workspaceFolder}/CMSIS/core/Include",

"${workspaceFolder}/CMSIS/device/Include",

"${workspaceFolder}/core",

"${workspaceFolder}/src"

],

"defines": [

"STM32F407xx"

]

}

],

"version": 4

}

O que cada campo faz

- compilerPath: permite ao VSCode entender o compilador utilizado

- includePath: define onde estão os headers do projeto

- defines: define o microcontrolador (habilita registradores corretos)

Resultado esperado:

Após configurar corretamente:

- Autocomplete de registradores (GPIOA, RCC)

- Navegação entre arquivos e definições

- Redução de erros falsos no editor

Problemas comuns

#include errors detected

Causa:

- includes não configurados corretamente

Solução:

- revisar includePath

- garantir que os diretórios existem

Registradores não aparecem quando digitados no VSCODE (GPIO, RCC)

Causa:

- define do microcontrolador ausente

Solução:

- verificar:

"defines": ["STM32F407xx"]

## Configurando Build no VSCode

Para integrar o Makefile ao VSCode, usamos tarefas (tasks.json).

Crie:

project/.vscode/tasks.json

Copie e cole dentro do json criado

{

"version": "2.0.0",

"tasks": [

{

"label": "Build",

"type": "shell",

"command": "make",

"group": {

"kind": "build",

"isDefault": true

},

"problemMatcher": ["$gcc"]

},

{

"label": "Flash",

"type": "shell",

"command": "make flash"

},

{

"label": "Clean",

"type": "shell",

"command": "make clean"

}

]

}

Como usar

- Ctrl + Shift + B:  compilar projeto

- Terminal make flash: gravar firmware

- Terminal make clean: limpar build

Problemas comuns:

Build funciona dentro do terminal Mingw64, mas não no VSCode

Causa:

- VSCode usando PowerShell

- Build configurado para MSYS2

Solução:

- configurar terminal do VSCode para MSYS2 (subcapítulo seguinte)

## Usar MINGW64 pelo VSCODE

Configurar terminal Mingw64 no VSCode.

Abra o terminal no VSCode:

Ctrl + `

Olhe a primeira linha:

Se estiver certo:

MINGW64 ~/...

ou algo como:

user@PC MINGW64 ~/projeto

Caso contrário, precisa ser configurado o MINGW64 no VSCODE para possibilitar ser usado como padrão ao invés do powershell. É recomendável usar o MINGW64 devido a compatibilidade com as ferramentas UNIX.

No VSCode:

Ctrl + Shift + P e vá para Preferences: Open Settings (JSON)

Adicione:

{

"terminal.integrated.profiles.windows": {

"MSYS2 MINGW64": {

"path": "C:\\msys64\\usr\\bin\\bash.exe",

"args": ["--login", "-i"],

"env": {

"MSYSTEM": "MINGW64",

"CHERE_INVOKING": "1"

}

}

},

"terminal.integrated.defaultProfile.windows": "MSYS2 MINGW64"

}

Abrir terminal novo

Ctrl + `

Agora deve aparecer:

MINGW64 ~

## Debug completo no VSCode (JLINK + GDB)

Para debug, utilizamos a extensão Cortex-Debug integrada com o Jlink.

Crie:

project/.vscode/launch.json

Copie e cole dentro do json criado

{

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "STM32 J-Link Debug",

"type": "cortex-debug",

"request": "launch",

"servertype": "jlink",

"device": "STM32F407VE",

"interface": "swd",

"serverpath": "C:/Program Files/SEGGER/JLink/JLinkGDBServerCL.exe",

"gdbTarget": "localhost:2331",

"cwd": "${workspaceFolder}",

"executable": "build/${workspaceFolderBasename}.elf",

"runToEntryPoint": "main",

"svdFile": "${workspaceFolder}/STM32F407.svd"

}

]

}

Para que funcione o Jlink + GDB server no mingw64, o diretório deve ser incluido no terminal:

- Abra MSYS MINGW64

- Digite: nano ~/.bashrc

- Adicione EXATAMENTE isso no final:

- export PATH="/c/Program Files/SEGGER/JLink:$PATH"

- Ctrl + O → Enter

- Ctrl + X

- Depois no terminal digite:

- source ~/.bashrc

- Depois digite no terminal: Jlink

- Saída esperada: SEGGER J-Link Commander
Connected to target

Para fazer a gravaçao da imagem no microcontrolador, o Makefile usa o script flash.jlink para fazer o flash via SWD na velocidade de 4000. Trecho do Makefile que chama o script.

•	###############################################################################

•	# Flash firmware

•	#######################################################################

•

•	flash: $(ELF)

•	    JLink.exe -device STM32F407VE -if SWD -speed 4000 \

•	    -commanderscript flash.jlink

•

•	#######################################################################

•	# Debug server

•	#######################################################################

•

•	debug:

•	    JLinkGDBServerCL.exe -device STM32F407VE -if SWD -speed 4000 -port 2331

Para o script, crie o arquivo flash.jlink na raiz do projeto. A extensão do arquivo é jlink, cuidado pra não salvar com a extensão .txt, copie e cole o seguinte texto dentro do script:

device STM32F407VE

if SWD

speed 4000

connect

loadfile build/led_blink.elf

r

g

exit

Caso haja instabilidade, reduzir a velocidade no Makefile e no script flash.jlink:

-speed 4000: padrão
-speed 1000: mais estável

Como iniciar o debug

- Conecte o JLINK

- Ligue a placa

- Pressione F5 ou vá em Run → Start Debugging

- O código irá parar automaticamente no main()

Fluxo de uso no terminal:

make clean
make
make flash

Para debug:

make debug

Recursos disponíveis

- breakpoints

- step-by-step (linha a linha)

- visualização de registradores

- inspeção de memória

O GDB é o responsável por:
- controlar a execução (step, continue)
- ler/escrever memória
- acessar registradores
- gerenciar breakpoints

O JLINK atua como uma ponte entre o GDB e o hardware

Arquivo SVD (opcional, mas recomendado)

O arquivo .svd permite ao VSCode:

- visualizar registradores dos periféricos

- inspecionar estados de hardware em tempo real

Sem ele:

- o debug funciona

- mas sem visualização estruturada dos periféricos

Fluxo real de debug

VSCode → Cortex-Debug → GDB → JLINK → STM32

Problemas comuns:

Não conecta ao target

Causa:

- Jlink drivers não configurado corretamente

- JLINK não reconhecido

Solução:

- verificar drivers

- testar Jlink manualmente

Debug não para no main

Causa:

- símbolo não encontrado

- build sem debug (-g)

Solução:

- garantir flag -g no Makefile

Erro comum:

Failed to launch jlink GDB Server:
Error: spawn JLinkGDBServerCL.exe ENOENT

Causa

O VSCode não encontrou o executável do J-Link.

Solução

Definir explicitamente no launch.json:

"serverpath": "C:/Program Files/SEGGER/JLink/JLinkGDBServerCL.exe"

# Usar o CCACHE para build

Uso de ccache para acelerar o build

O ccache é uma ferramenta que armazena resultados de compilações anteriores, reduzindo o tempo de build em recompilações.
Para utilizar o ccache corretamente no Windows, recomenda-se o uso do ambiente MSYS2 com terminal MINGW64.

Passo 1 — Abrir o terminal correto

Abra:
MSYS2 MinGW64

Passo 2 — Instalar o ccache

Execute:

pacman -S mingw-w64-x86_64-ccache

Passo 3 — Verificar instalação

ccache --version

Passo 4 — Verificar ambiente

Execute:

which ccache
which arm-none-eabi-gcc

Ambos devem retornar um caminho válido

Passo 5 — Rodar o build

make

Se configurado corretamente, o compilador será chamado via ccache:

ccache arm-none-eabi-gcc ...

# Problemas reais enfrentados

Erro:

- arm-none-eabi-size: No such file or directory

Causa:

- PATH não configurado

Erro:

- ccache: No such file or directory

Causa:

- ccache não estava instalado

Solução:

- instalar via MSYS2

Erro:

- #include errors detected

Causa:

- VSCode não entende Makefile

Solução:

- configurar manualmente c_cpp_properties.json

Erro:

- make funciona no terminal mas não no VSCode

Causa:

- ambientes diferentes (PowerShell vs MSYS2)

Erro:

- Headers não reconhecidos (GPIOA, RCC)

Causa:

- includes não configurados no IntelliSense

Resultado:

- código compilava, mas o editor mostrava erro

# Evolução do Makefile (aprendizado real)

O Makefile foi evoluindo conforme os problemas apareciam:

V1 — Básico

- compila .c

- sem organização

objetivo: Apenas compilar o SW

V2 — Funcional

- adiciona linker script

- gera .bin

já roda no microcontrolador

V3 — Organização

- cria pasta build/

- separa objetos

Projeto começa a ficar profissional

V4 — Automação

- busca automática de arquivos

- inclui diretórios automaticamente

O projeto começa a ter melhor escalabilidade

V5 — Análise de memória

- uso de size, nm, objdump

Começa o controle real do firmware

V6 — Relatórios

- geração de arquivos .txt

- top funções por uso de memória

Visão clara de consumo

V7 — Otimização

- -flto

- --gc-sections

- paralelismo (make -j)

- ccache

Build rápido e otimizado

# Código Exemplo para teste na STM32F407VET6

O seguinte código é para acender os leds nos pinos PA6 e PA7.

#include "stm32f4xx.h"

int main (void){

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;

//Clean MODER register for PA6 and PA7

GPIOA->MODER &= ~(3 << (6 * 2));

GPIOA->MODER &= ~(3 << (7 * 2));

//Set PA6 and PA7 as output mode

GPIOA->MODER |= (1 << (6 * 2));

GPIOA->MODER |= (1 << (7 * 2));

//Reset PA6 and PA7 pins

GPIOA->OTYPER &= ~(1 << 6);

GPIOA->OTYPER &= ~(1 << 7);

//Set PA6 and PA7 as open drain pins

GPIOA->OTYPER |= 1 << 6;

GPIOA->OTYPER |= 1 << 7;

//Reset PA6 and PA7 speed register and set them to medium speed

GPIOA->OSPEEDR &= ~(3 << (6 * 2));

GPIOA->OSPEEDR &= ~(3 << (7 * 2));

GPIOA->OSPEEDR |= (1 << (6 * 2));

GPIOA->OSPEEDR |= (1 << (7 * 2));

//No pull-up/pull-down for PA6 and PA7

GPIOA->PUPDR &= ~(3 << (6 * 2));

GPIOA->PUPDR &= ~(3 << (7 * 2));

//Reset PA6 and PA7 to enable the NMOS

//As the PA6 and PA7 are configured as open drain, when set 1 in BSRR register, the output

//leaves the port as high impedance. When reseting the port, the internal NMOS is enabled

//and drives the pin to the GND, turning on the PA6 and PA7 LEDs

GPIOA->BSRR = (0x01 << (6 + 16));

GPIOA->BSRR = (0x01 << (7 + 16));

return 0;

}